ANEXO 8 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Investigações geotécnicas e estudos de campo

Código POL-CT-116-A8 · Revisão R00 · 21/10/2026 · Status AP

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 21/10/2026 | AP | Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R03 (decisão D6 de 21/10/2026) |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 |

# 1. Objeto

Este anexo detalha a seção 8 (obras herdadas e investigação) e a seção 14 (rastreabilidade e acervo) da Política de Controle Tecnológico de Obras para as investigações de campo e os estudos que alimentam projeto, execução e aceitação: sondagens, ensaios in situ, ensaios de laboratório de caracterização geotécnica, investigação de obras herdadas, deflectometria de projeto, estudos de tráfego e de dimensionamento. Fixa o programa mínimo por tipo de obra, o boletim de sondagem, o formato de entrega e a validação.

# 2. Regra geral

Toda investigação tem uma pergunta técnica escrita, um programa aprovado antes da coleta (pontos, profundidades, ensaios, quantidades, critério de parada) e um responsável técnico com ART. O programa é parte do PCT da obra ou da OS do laboratório contratado (família F4 da RFP de controle tecnológico). Resultado de investigação segue as mesmas regras de identificação, custódia, guarda e rastreabilidade das demais amostras (Anexos 1 e 4).

Investigação feita pela EXECUTORA ou pelo projetista entra no acervo com a mesma estrutura; a Concessionária verifica por sondagem ou ensaio próprio quando o PCT previr.

# 3. Programa mínimo por tipo de obra

O projeto executivo define o programa de investigação. Os mínimos abaixo valem quando o projeto não os fixar ou os fixar abaixo deles.

| Obra | Investigação mínima | Referência |
| --- | --- | --- |
| BSO, SAU e edificações | Sondagens a percussão (SPT) em número e profundidade conforme a NBR 6122:2022 para a área e as cargas do projeto, nunca menos de 3 por edificação, com nível d'água; amostras para caracterização e, quando houver indício de solo colapsível, expansivo ou mole, ensaios específicos | NBR 6484:2020, NBR 6122:2022 |
| Pórticos Free Flow e OAE (pontes, viadutos, passarelas) | Sondagem SPT em cada apoio, com profundidade que alcance o critério de parada da norma e do projeto e, em fundação profunda, a cota prevista da ponta mais a margem do projeto; sondagem rotativa quando houver rocha ou matacão; ensaios de laboratório para parâmetros de projeto de fundação | NBR 6484:2020, NBR 6122:2022, DNIT 121/2009-ES, DNIT 122/2009-ES |
| Aterros e cortes de duplicação, faixas adicionais e acessos | Sondagens a trado ou SPT por segmento homogêneo, com nível d'água; caracterização do subleito e dos materiais de corte; em solo mole, sondagens e ensaios do procedimento de projeto de aterros sobre solos moles | DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES, DNIT 381/2022-PRO, DNIT 441/2023-ES |
| Jazidas e empréstimos | Furos de reconhecimento na malha do PCT, por horizonte, com volume e capa estéril | Anexo 7 |
| Restauração e reforço de pavimento | Deflectometria (FWD ou viga) por segmento, com as malhas do projeto; sondagens de pavimento (poços ou extração de testemunhos) com espessura e condição de cada camada, umidade e ISC do subleito; contagem de tráfego e número N do projeto | DNER-PRO 273/96, DNIT 133/2025-ME, DNIT 175/2025-PRO, IS-247 do DNIT (MeDiNa), DNIT 134/2018-ME, DNIT 179/2018-IE |
| Obras herdadas dos contratos do DNIT | Plano por OS com a pergunta técnica (serviço executado, material aplicado, causa do defeito), pontos e quantidades aprovados; coleta testemunhada e comunicada ao responsável pelo contrato herdado | Seção 8 da Política; Anexo 1 |

Correlação empírica (DCP para ISC, N do SPT para parâmetro de resistência, módulo estimado) só é admitida com calibração local registrada no PCT, com os pares medidos que a sustentam, e nunca substitui o ensaio exigido pela especificação para aceitação.

# 4. Boletim de sondagem

Toda sondagem gera um boletim com os campos abaixo, independentemente do método.

| Grupo | Campos |
| --- | --- |
| Identificação | Código da sondagem (SD-ZZ-OSNNN-NNN); obra; OS; zona; TH; obrigação; método (SPT, trado, rotativa, mista, CPT, outro); empresa e responsável técnico com ART; equipamento; data de início e fim |
| Localização | Rodovia e UF; sentido, faixa, lado ou posição em relação ao eixo; km do PER e km do SNV 202607A; coordenadas SIRGAS 2000 em UTM com fuso e hemisfério; cota da boca do furo e referência de nível |
| Perfil | Para cada metro ou trecho: profundidade inicial e final; N do SPT (golpes para 15 cm e para os 30 cm finais, com penetração quando o avanço for incompleto); descrição táctil-visual (tipo de solo, cor, consistência ou compacidade, presença de pedregulhos ou matacões); classificação; mudanças de camada; amostras coletadas com identificador do Anexo 1 |
| Água | Nível d'água na perfuração e após a estabilização, com data e hora; perda ou artesianismo; método de perfuração (seco, lavagem, revestimento) e profundidades |
| Rocha (rotativa) | Litologia, grau de alteração, fraturamento, RQD, recuperação, coerência; fotografia das caixas de testemunho |
| Parada | Critério de paralisação atingido (da NBR 6484:2020 ou do projeto) e profundidade final |
| Ensaios in situ | Tipo, profundidade e resultado (CPT, palheta, permeabilidade, prova de carga em placa) |
| Validação | Conferência da Coordenação; data; observações; estado (Em análise, Publicado, Inválido) |

O boletim é assinado pelo responsável técnico. Boletim sem coordenadas, sem cota de boca ou sem nível d'água registrado é devolvido para correção.

# 5. Ensaios de laboratório de caracterização geotécnica

| Finalidade | Ensaios | Referência |
| --- | --- | --- |
| Classificação e índices | Granulometria, limites de liquidez e plasticidade, massa específica dos grãos, umidade natural | Métodos de solos do Anexo 6 (DNIT como referência; NBR 7181, 6459, 7180 e 6458 quando o DNIT não tiver método vigente ou a ES remeter a elas) |
| Compactação e suporte | Compactação na energia do uso, ISC e expansão; mini-CBR e perda de massa por imersão em solo laterítico | DNIT 164/2013-ME, DNIT 172/2016-ME, DNIT 228, 254 e 258/2023-ME |
| Comportamento mecânico para projeto | Módulo de resiliência e deformação permanente de subleito e camadas; triaxial, adensamento e permeabilidade quando o projeto de fundação ou de aterro sobre solo mole exigir | DNIT 134/2018-ME, DNIT 179/2018-IE, DNIT 181/2018-ME; métodos ABNT indicados pelo projetista |
| Rocha | Petrografia, resistência à compressão uniaxial, alterabilidade quando o uso exigir | DNIT 435/2021-PRO; métodos indicados pelo projetista |

Amostra indeformada ou deformada de investigação segue a cadeia de custódia do Anexo 1 com a finalidade I e a guarda até autorização de descarte.

# 6. Estudos de pavimento, tráfego e dimensionamento

| Estudo | Conteúdo mínimo do registro | Referência |
| --- | --- | --- |
| Deflectometria de projeto ou de recebimento | Equipamento e calibração (FWD: certificado e carga normalizada; viga: aferição pela DNIT 175/2025-PRO); malha; D0 e bacia por ponto, temperatura do revestimento e correções; deflexão característica por segmento | DNER-PRO 273/96, DNIT 133/2025-ME |
| Contagem e número N | Local, período, método, FV, FR e fatores de equivalência adotados; N para o horizonte de projeto | Manual de Estudos de Tráfego (IPR 723), IS-247 do DNIT |
| Dimensionamento | Método (MeDiNa ou outro admitido pela ANTT), parâmetros de entrada com a fonte de cada um (sondagens, ensaios, tráfego), resultado e critério de aceitação da camada que deriva dele | IS-247 do DNIT, PER Vol. I |
| Avaliação funcional e estrutural de recebimento | IRI, macrotextura, microtextura, deflexão por segmento concluído, comparados ao projeto e ao PER | Anexo 6, linhas ASF-17, ASF-19 e ASF-20 |

Todo estudo registra a origem de cada parâmetro de entrada por código de sondagem, identificador de amostra ou campanha, para que o projeto e a aceitação sejam rastreáveis até a investigação.

# 7. Entrega e formato

| Camada | Conteúdo | Regra |
| --- | --- | --- |
| CDE (site da zona ou da obra; Central BIM quando for referência geral) | Boletins e relatórios assinados em PDF, com código CCS e estado Em análise | Entrada em até 5 dias úteis da conclusão do furo ou do ensaio |
| Tabela aberta | Um registro por trecho de sondagem e por ensaio, em CSV ou XLSX, com o dicionário de campos da seção 4 deste anexo e do Anexo 4; identificadores estáveis; UTF-8; datas em ISO 8601 | Entregue junto com o PDF; reenvio não duplica |
| Modelo BIM | Quando a obra tiver modelo, cada sondagem entra como objeto paramétrico no padrão do Caderno BIM 116 Sertões, com o modelo do IPR RP 027 (boletim SPT em BIM) como referência de propriedades, georreferenciado e vinculado ao boletim | Entregue na revisão do modelo que incorpora o projeto |
| Plataforma de dados | Cadastro direto da sondagem e dos ensaios no Pavicycle.Studio, quando a plataforma operar; até lá, a tabela aberta no CDE é o registro oficial | Conforme Anexo 4 |

# 8. Validação e uso

A Coordenação de Pavimento e Monitoração confere cada boletim e relatório em até 5 dias úteis: completude dos campos, coerência entre perfil, água e critério de parada, correspondência entre amostras e laudos, localização. Boletim conferido passa a Publicado e pode ser usado pelo projeto e pela aceitação. Boletim com falha volta ao responsável; se não puder ser corrigido, é marcado Inválido e a sondagem é refeita.

Divergência entre a investigação de projeto e o que a obra encontra (solo diferente, nível d'água, rocha a cota diferente) é comunicada à Fiscalização e ao projetista no mesmo dia, com registro no diário de obra, e abre revisão do projeto ou do PCT antes de prosseguir a fundação ou a camada afetada.