ANEXO 9 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Qualificação de laboratórios e metrologia

Código POL-CT-116-A9 · Revisão R00 · 21/10/2026 · Status AP

| Rev. | Data | Status | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| R00 | 21/10/2026 | AP | Emissão inicial, junto com a Política de Controle Tecnológico R03 (decisões D3 e D4 de 21/10/2026) |

| Elaboração | Aprovação |
| --- | --- |
| Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 | Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026 |

# 1. Objeto

Este anexo detalha a seção 5 (laboratórios), a seção 15 (indicador de calibração) e a seção 16 (integridade e auditoria) da Política de Controle Tecnológico de Obras. Vale para o laboratório contratado pela Concessionária, para o laboratório da EXECUTORA (próprio ou subcontratado), para os laboratórios de usina e de central de concreto e para qualquer laboratório indicado para contraprova.

# 2. Requisitos mínimos de qualquer laboratório

| Requisito | Conteúdo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Responsável técnico | Engenheiro ou tecnólogo com registro profissional e ART pelo laboratório; presença nas diligências | ART e registro |
| Pessoal | Laboratoristas com treinamento registrado por método; lista de quem executa cada ensaio | Registros de treinamento; matriz pessoal × método |
| Procedimentos | Procedimento escrito por método, com a norma e a edição, aprovado pelo responsável técnico; controle de versão | Lista mestra de procedimentos |
| Equipamentos | Lista de equipamentos com identificação única, faixa, resolução, situação de calibração e local | Cadastro de equipamentos |
| Calibração | Certificado rastreável à Rede Brasileira de Calibração ou a laboratório acreditado, dentro do prazo da seção 4 (6 meses para prensas e balanças, 12 meses para os demais); equipamento sem certificado válido não produz resultado de aceitação | Certificados no CDE |
| Verificação intermediária | Verificação registrada entre calibrações (padrões, massas, termômetro de referência, peneiras) conforme a seção 4 | Registros de verificação |
| Instalações | Área coberta, câmara úmida ou tanque para cura, estufa, controle de temperatura onde o método exigir, guarda de amostras com acesso controlado (Anexo 1) | Diligência |
| Registros | Dados brutos, fichas de cálculo fornecidas pela Concessionária (seção 6), laudos com versão e trilha de correção | Auditoria de registros |
| Independência | Declaração de vínculos; laboratório contratado sem serviço remunerado a EXECUTORAS da concessão (seção 16 da Política) | Declaração na proposta e anual |

# 3. Acreditação

Na contratação de laboratório vigente em 21/10/2026, a acreditação ISO/IEC 17025 pela Cgcre/Inmetro, no escopo das propriedades críticas (teor de ligante, granulometria, grau de compactação, vazios de mistura asfáltica, resistência do concreto), é critério de pontuação técnica, não de habilitação. A partir da contratação seguinte de laboratório pela Concessionária, a acreditação nesse escopo passa a requisito de habilitação. Laboratório da EXECUTORA não precisa de acreditação, mas atende à seção 2 e às diligências.

# 4. Lista mínima de equipamentos, calibração e verificação

| Família | Equipamentos | Calibração rastreável | Verificação intermediária |
| --- | --- | --- | --- |
| Massa e volume | Balanças (0,01 g; 0,1 g; 1 g; 10 g), pesos padrão, cilindros e moldes de volume conhecido | Balanças: 6 meses; demais: 12 meses | Semanal com massa padrão; moldes a cada 6 meses por medição |
| Temperatura | Estufas, banhos, termômetros de referência e de uso, termômetro infravermelho de pista | 12 meses | Mensal contra o termômetro de referência |
| Dimensional | Paquímetros, réguas, trenas, crivos e paquímetro de forma, peneiras | 12 meses; peneiras por inspeção de abertura a cada 12 meses | Peneiras: inspeção visual mensal e massa de controle trimestral |
| Força e pressão | Prensas de concreto e de CBR, prensa Marshall, anéis dinamométricos, células de carga, manômetros, macacos de prova de carga | Prensas: 6 meses e após reparo ou mudança de local; demais: 12 meses | Verificação trimestral com célula de referência ou anel |
| Compactação | Soquetes e cilindros (massa, queda, volume), compactador giratório, compactador Marshall | 12 meses | Massa e altura de queda a cada 3 meses |
| Densidade e volumetria | Frasco de areia e areia padrão, densímetro não nuclear, picnômetro, balança hidrostática, bomba de vácuo e manômetro do Gmm | 12 meses; densímetro não nuclear calibrado por traço na pista | Areia padrão por lote; densímetro verificado contra testemunho a cada jornada |
| Deflectometria e avaliação de pista | Viga Benkelman, FWD, perfilômetro inercial, pêndulo britânico, equipamento de mancha de areia, retrorrefletômetros | Viga: aferição pela DNIT 175/2025-PRO antes de cada campanha de recebimento e no prazo da norma; FWD: certificado anual e verificação de carga por campanha; perfilômetro: calibração e verificação por campanha conforme DNIT 442/2023-PRO; retrorrefletômetro: certificado de no máximo 12 meses (NBR 14723) | Antes de cada campanha, registrada no relatório |
| Ligantes | Penetrômetro, anel e bola, viscosímetros, estufa RTFOT, ductilômetro, ponto de fulgor | 12 meses | Padrão de referência a cada 3 meses |
| Concreto | Cone de abatimento, moldes, mesa vibratória, prensa, extrator de testemunhos, câmara úmida (temperatura e umidade) | 12 meses | Moldes a cada 6 meses; câmara úmida com registro diário |
| Geotecnia de laboratório | Aparelho de Casagrande, estufas, dispositivos de limites, prensa de adensamento, triaxial e permeâmetro quando houver | 12 meses | Conforme o método |

Equipamento com calibração vencida, certificado sem rastreabilidade ou verificação intermediária reprovada é retirado de uso, identificado e registrado; os resultados obtidos desde a última verificação aprovada são reavaliados e, quando afetados, invalidados com RNC.

# 5. Comparação interlaboratorial

A cada semestre, o laboratório contratado e o laboratório de cada EXECUTORA em atividade ensaiam amostras homogêneas das propriedades críticas (teor de ligante, granulometria, grau de compactação, vazios, resistência do concreto; outras a critério da Coordenação), preparadas e distribuídas pela Coordenação de Pavimento e Monitoração. O resultado é comparado com os limites do Anexo 3; desvio acima do limite gera diligência extraordinária e, enquanto não corrigido, eleva a verificação independente da frente a 100%. Participação em programa de ensaio de proficiência reconhecido substitui a comparação na propriedade correspondente.

A comparação alimenta o indicador CT-07 e a revisão semestral dos limites do Anexo 3.

# 6. Fichas de cálculo

A Concessionária fornece todas as fichas de cálculo usadas para resultado de aceitação, geradas do modelo canônico de dados de ensaio (tipo de ensaio, campos de entrada, funções de cálculo versionadas, regras de aceitação parametrizadas, amostra, ensaio, medição, resultado, trilha). Cada ficha tem versão, hash e data de homologação registrados no CDE; o laudo cita a versão usada.

Regras das fichas:

Campos de entrada são medidos e digitados: diâmetro e altura de cada corpo de prova, tara pesada, data e hora do ensaio. Dimensão nominal, tara fixa, data automática ou valor gerado não são admitidos.

Constantes físicas vêm da função, não de digitação (π, aceleração da gravidade, densidade da água).

Limites de aceitação vêm do PCT e do Anexo 6, não da ficha; a ficha só os aplica.

Resultado é gravado com a versão da ficha; correção cria nova versão do resultado e preserva a anterior, com motivo e autor.

Laboratório que precisar de ficha para método ainda sem versão fornecida apresenta a sua para homologação pela Coordenação (auditoria das fórmulas contra a norma) antes do uso; depois de homologada, ela entra no conjunto fornecido.

# 7. Diligência em laboratório

| Tipo | Quando | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Qualificação | Antes da primeira OS (laboratório contratado) ou do primeiro ensaio de controle (laboratório da EXECUTORA, de usina ou de central) | Seções 2 e 4 completas; fichas fornecidas instaladas; amostra de qualificação de cada família ensaiada em presença da Coordenação |
| Acompanhamento | Trimestral | Calibrações e verificações em dia; registros coerentes; pessoal; guarda de amostras; comparação interlaboratorial |
| Extraordinária | Divergência sistemática, RNC repetida imputável ao laboratório, suspeita de adulteração | Reexecução de ensaio testemunhado; auditoria de registros e trilha; decisão de suspensão do laboratório ou do responsável técnico, conforme o contrato |

Laboratório suspenso não produz resultado de aceitação até nova diligência de qualificação.

# 8. Indicadores

Além do CT-08 (calibração vigente), o relatório mensal informa: equipamentos com verificação intermediária em dia; participação e resultado da comparação interlaboratorial; fichas de cálculo em uso por versão; diligências de laboratório realizadas sobre programadas (CT-11).